GDYN-200S

纯牛奶·奶粉蛋白质快速检测仪

仪器特点：

* 测定纯牛奶及奶粉中蛋白质氮，真实反应样品中蛋白质的含量，非蛋白质氮（如三聚氰胺、甘氨酸、尿素、化肥等）不干扰测定。

* 适用于实验室快速定量检测，检测一个样品只需5～10分钟。

* 样品池为流通结构、便于操作、清洗、维护。

* 测量方法简单，无需专业人员，通过认真阅读说明书就可实现操作。

* 具有测量、设置、记录、保存、打印和数据统计等功能。

* 设有RS-232/USB接口，具有通讯、联机和帮助等功能。

* 测定下限：

0.5%（纯牛奶）；

10%（奶粉）

* 测定范围：

0.5 %～4.0%（纯牛奶）；

10%～40%（奶粉）

* 精 密 度： 3 %

* 光    源： 硅光光源

* 工作温度： 15～35℃

* 电    源： 220V，50Hz

GDYN-100S

纯牛奶·奶粉蛋白质快速检测仪

仪器特点：

* 测定纯牛奶及奶粉中蛋白质氮，真实反应样品中蛋白质的含量，非蛋白质氮（如三聚氰胺、甘氨酸、尿素、化肥等）不干扰测定。

* 适用于实验室快速定量检测，检测一个样品只需5～10分钟。

* 样品池为流通结构、便于操作、清洗、维护。

* 测量方法简单，无需专业人员，通过认真阅读说明书就可实现操作。

* 具有测量、设置、记录、保存、打印和数据统计等功能。

* 内置充电电池。

* 设有RS-232/USB接口，具有通讯、联机和帮助等功能。

﹡主机1台

﹡离心机1台

﹡分析天平1台

﹡内置微型打印机

﹡样品前处理器具1套

﹡微机接口和数据处理软件1套

﹡试剂一套（50次）

8.8万

* 测定下限：

0.5%（纯牛奶）；

10%（奶粉）

* 测定范围：

0.5 %～4.0%（纯牛奶）；

10%～40%（奶粉）

* 精 密 度： 3 %

* 光    源： 硅光光源

* 工作温度： 15～35℃

* 电    源： 220V，50Hz

﹡主机1台

﹡离心机1台

﹡分析天平1台

﹡外置微型打印机

﹡样品前处理器具1套

﹡微机接口和数据处理软件1套

﹡试剂一套（50次）

4.8万

纯牛奶·奶粉蛋白质快速检测仪是根据市场需求，为保证消费者利益为前题，我公司技术人员与中国计量科学院联合研制的全新快速检测仪。

新 品 推 荐

产 品 目 录

- 现场水质快速分析仪系列

1、GDYS-101SA  便携式氨氮现场测定仪

2、GDYS-101SB  色度测定仪

3、GDYS-101SC  臭氧测定仪

4、GDYS-101SE  二氧化氯测定仪

5、GDYS-101SF  氟化物测定仪

6、GDYS-101SG  六价铬测定仪

7、GDYS-101SI  钙测定仪

8、GDYS-101SL  总磷测定仪 …………..…………………1

9、GDYS-101SM    锰测定仪

10、GDYS-101SN   余氯·总氯测定仪

11、GDYS-101SN2  余氯测定仪

12、GDYS-101SP   酸度测定仪

13、GDYS-101SQ   化学耗氧量测定仪

14、GDYS-101SQ2  化学耗氧量测定仪

15、GDYS-20      恒温消解器

16、GDYS-101SR   溶解氧测定仪………….………………2

17、GDYS-101ST   铁测定仪

18、GDYS-101SV   硫化物测定仪

19、GDYS-101SW  铝测定仪

20、GDYS-101SX  亚硝酸盐氮测定仪

21、GDYS-101SZ  浊度测定仪

22、GDYS-101SZ2 浊度测定仪

23、GDYS-102SA  硝酸盐氮测定仪

24、GDYS-102SB  总硬度测定仪

25、GDYS-102SD  甲醛测定仪………………………………3

26、GDYS-102SH  硫酸盐测定仪

27、GDYS-102SJ  尿素测定仪

28、GDYS-102SK  高锰酸盐指数

29、GDYS-102SL2 氯化物测定仪

30、GDYS-102SN  铜测定仪

31、GDYS-102SO  锌测定仪

32、GDYS-102SQ  氰化物测定仪

33、GDYS-102SR  二氧化硅测定仪

34、GDYS-102ST  钾测定仪…………………………………4

35、GDYS-102ST2  钾测定仪

36、GDYS-102SU   钼测定仪

37、GDYS-102SW   银测定仪

38、GDYS-102SX   钴测定仪

39、GDYS-102SY   磷酸盐测定仪

40、GDYS-102SZ2  镍测定仪

41、GDYS-103SA2  砷测定仪

42、GDYS-103SB2  镉测定仪

43、GDYS-103SE   镁测定仪……………………………..…5

(一)  单项参数现场水质快速分析仪系列

44、GDYS-103SF2  清洁剂·表面活性剂测定仪

45、GDYS-103SK   挥发酚测定仪

46、GDYS-103SM   溴测定仪

47、GDYS-103SN   硫化氢测定仪

48、GDYS-103SU   木质素·丹宁测定仪

49、GDYS-103SX   三价铬测定仪………………….…………6

………………………………4

………………………………4

………………………………4

………………………………4

……………………7

（二）多参数水质分析仪系列

1、GDYS-201M   多参数水质分析仪（80种参数）

2、GDYS-201M   多参数水质分析仪（35种参数）

3、GDYS-201M   多参数水质分析仪（15种参数）…………. 7

4、GDYS-601S   六合一多参数水质分析仪

5、GDYS-201S   五合一多参数水质分析仪……………….….8

（三）红外测油仪

## 1、MAI-50G红外测油仪……………………………………….…..……9

（四）水质现场快速检测试剂盒

（五）水质微生物快速检测试剂盒

1、总大肠菌群快速检测试剂盒………………………………….…..……9

二、室内空气质量现场快速测定仪系列

1、GDYK-101S    空气现场硫化氢速测仪

2、GDYK-101SOL  石油钻探现场硫化氢测定仪

3、GDYK-201S    室内空气现场甲醛测定仪

4、GDYK-206S    甲醛测定仪………………………………10

5、GDYK-207S   甲醛速测仪

6、JCL-01      甲醛速测灵

7、GDYK-301S   室内空气现场氨测定仪

8、GDYK-303S   室内空气现场氨测定仪

9、GDYK-211S   室内空气TVOC速测仪

10、GDYK-221S  室内空气苯·苯系物速测仪……….………11

11、GDYK-402S  空气现场二氧化硫测定仪

12、GDYK-501S  空气现场二氧化氮测定仪

13、GDYK-601S  空气现场臭氧测定仪

14、GDYK-201M  室内空气现场甲醛·氨测定仪

15、GDYK-202M  室内空气现场甲醛·氨测定仪………..……12

16、GDYK-211M  室内空气甲醛·苯系物·TVOC速测仪

17、GDYK-221M  多参数室内空气质量检测仪

18、GDYK-201MG 全自动室内空气现场甲醛·氨测定仪

19、GDYK-50    数字式大气采样器………………..…..……13

20、GDYK-10   全自动单通道大气采样仪

21、GDYK-20   全自动双通道大气采样仪…………….………14

三、甲醛·氨测定仪系列

(一) 单项参数甲醛测定仪系列

1、GDYQ-201SY 纺织品甲醛测定仪

2、GDYQ-201SP 皮革·毛皮甲醛测定仪

3、GDYQ-201SC 家具·人造板甲醛测定仪

4、GDYQ-201SE 胶粘剂甲醛测定仪

5、GDYQ-201SG 涂料甲醛测定仪……………………..……15

（二）多功能甲醛·氨测定仪系列

1、GDYQ-201MA 多功能甲醛测定仪

2、GDYQ-201MB 多功能甲醛·氨测定仪

3、GDYQ-201MF 全自动多功能甲醛·氨测定仪……………16

四 、土壤、化肥快速检测仪系列

1、GDYT-101SA过磷酸钙有效磷快速检测仪……………………………..….……17

五、 焊锡铅快速检测仪

1、GDYQ-110SL 焊锡铅快速检测仪……………………………………..…………17

六 、微生物快速分析仪

1、GDYQ-110SP 大肠菌群分析运算器……………………..………..……..………17

一、现场水质快速分析仪系列

# (一)  单项参数现场水质快速分析仪系列

| 序号 | 名称型号及仪器特点 | 技术指标 | 配 置 | 价格 (万元/套) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## GDYS-101SA ## 便携式氨氮现场测定仪 仪器特点： * 国家标准方法(GB/T5750.5-2006) * 检测速度10分钟 * 一次性专用试剂盒 * 可现场定量检测出氨氮的含量 | * 测定下限：0.10mg/L * 测定范围：0.00-9.00mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.15 |
| 2 | ## GDYS-101SB ## 色度测定仪 仪器特点： * 国家标准方法(GB/T5750.4-2006) * 一次性专用试剂盒 * 检测速度快 | * 测定下限：5PCU * 测定范围：5-200PCU * 测量精度：5% | * 主机1台 * 比色器具1套 | 0.20 |
| 3 | ## GDYS-101SC ## 臭氧测定仪 仪器特点： * DPD法 * 检测速度3分钟 * 一次性专用试剂盒 * 可现场定量检测出臭氧的含量 | * 测定下限：0.05mg/L * 测定范围：0.00-2.50mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.15 |
| 4 | ## GDYS-101SE ## 二氧化氯测定仪 仪器特点： * DPD方法 * 检测速度3分钟 * 一次性专用试剂盒 * 可现场定量检测出二氧化氯的含量 | * 测定下限：0.01mg/L * 测定范围：0.00-3.00mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.15 |
| 5 | ## GDYS-101SF ## 氟化物测定仪 仪器特点： * 国家标准方法(GB/T5750.5-2006) * 检测速度30分钟 * 一次性专用试剂盒 * 可现场定量检测出氟化物的含量 | * 测定下限：0.01mg/L * 测定范围：0.00-1.00mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.15 |
| 6 | ## GDYS-101SG ## 六价铬测定仪 仪器特点： * 国家标准方法(GB5750.6-2006) * 检测速度3分钟 * 一次性专用试剂盒 * 可现场定量检测出六价铬的含量 | * 测定下限：0.01mg/L * 测定范围：0.00-1.00mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.15 |
| 7 | ## GDYS-101SI ## 钙测定仪 仪器特点： * CPPI方法 * 检测速度3分钟 * 一次性专用试剂盒 * 可现场定量检测出钙的含量 | * 测定下限：0.10mg/L * 测定范围：0.00-2.00mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.15 |
| 8 | ## GDYS-101SL ## 总磷测定仪 仪器特点： * 国家标准方法(GB11906-89) * 检测速度20分钟 * 一次性专用试剂盒 * 可现场定量检测出总磷的含量 | * 测定下限：0.02mg/L * 测定范围：0.00-1.00mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 恒温消解器1台 * 比色器具1套 * 样品前处理器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.98 |
| 序号 | 名称型号及仪器特点 | 技术指标 | 配 置 | 价格 (万元/套) |
| 9 | ## GDYS-101SM ## 锰测定仪 仪器特点： * 国家标准方法(GB/T5750.6-2006) * 检测速度10分钟 * 一次性专用试剂盒 * 可现场定量检测出锰的含量 | * 测定下限：0.50mg/L * 测定范围：0.00-4.00mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.15 |
| 10 | ## GDYS-101SN ## 余氯·总氯测定仪 仪器特点： * 国家标准方法（GB/T5750.11-2006） * 检测速度3分钟 * 一次性专用试剂盒 * 可现场定量检测出余氯和总氯的含量 | * 测定下限：0.10mg/L * 测定范围：0.00-9.99mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 比色器具1套 * 试剂各一套（每套50次） | 0.20 |
| 11 | ## GDYS-101SN2 ## 余氯测定仪 仪器特点： * 检测速度3分钟 * 一次性专用试剂盒 * 可现场定量检测出余氯的含量 | * 测定下限：0.05mg/L * 测定范围：0.00-5.00mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.15 |
| 12 | ## GDYS-101SP ## 酸度测定仪 仪器特点： * 检测速度3分钟 * 一次性专用试剂盒 * 可现场定量检测出酸度的含量 | * 测定下限：pH5.50 * 测定范围：pH5.50-9.00 * 测量精度：5% | * 主机1台 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.15 |
| 13 | ## GDYS-101SQ ## 化学耗氧量测定仪 仪器特点： * 密封回流消解比色法 * 检测速度20分钟 * 一次性专用试剂盒 * 可现场定量检测出COD的含量 | * 测定下限：10.0mg/L * 测定范围：0.0-500.0mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 恒温消解器1台 * 比色器具1套 * 样品前处理器具 1套 * 试剂一套（50次） | 0.98 |
| 14 | ## GDYS-101SQ2 ## 化学耗氧量测定仪 仪器特点： * 密封回流消解比色法 * 检测速度60分钟 * 车载式检测仪器、一次性专用试剂盒 * 可现场定量检测出COD的含量 | * 测定下限：30.0mg/L * 测定范围：0.0-300.0mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 水浴杯一个 * 比色器具1套 * 样品前处理器具 1套 * 试剂一套（50次） | 0.68 |
| 15 | ## GDYS-20 ## 恒温消解器 仪器特点： * 温度：室温-150℃，连续可调 * 具有实时 显示当前温度，终点温度功能 * 可设置恒温温度、恒温时间 * 具有过温保护功能 * 适用于常压、高压消解样品 | * 功 率：310W * 消解样品数；20个 * 控温范围：室温-150℃ * 控温精度：±1℃ * 控温时间：0-90分钟 * 外型尺寸：200×300×60mm * 重 量：6.5kg | * 主机1台 * 耐压消解管20支 * 消解管防护罩1个 | 0.50 |
| 16 | ## GDYS-101SR ## 溶解氧测定仪 仪器特点： * DL比色法 * 检测速度3分钟 * 一次性专用试剂盒 * 可现场定量检测出溶解氧的含量 | * 测定下限：0.1mg/L * 测定范围：0.0-10.0mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 前处理设备 * 试剂一套（50次） | 0.30 |
| 序号 | 名称型号及仪器特点 | 技术指标 | 配 置 | 价格 (万元/套) |
| 17 | ## GDYS-101ST ## 铁测定仪 仪器特点： * 国家标准方法(GB/T5750.6-2006) * 检测速度30分钟 * 可现场定量检测出铁的含量 | * 测定下限： 0.1mg/L * 测定范围： 0.0-3.0mg/L * 测量精度： 5% | * 主机1台 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.15 |
| 18 | ## GDYS-101SV ## 硫化物测定仪 仪器特点： * 国家标准方法(GB/T5750.5-2006) * 检测速度10分钟 * 一次性专用试剂盒 * 可现场定量检测出硫化物的含量 | * 测定下限：0.02mg/L * 测定范围：0.00-1.00mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.15 |
| 19 | ## GDYS-101SW ## 铝测定仪 仪器特点： * 检测速度10分钟 * 一次性专用试剂盒 * 可现场定量检测出铝的含量 | * 测定下限：0.01mg/L * 测定范围：0.00-1.00mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.15 |
| 20 | ## GDYS-101SX ## 亚硝酸盐氮测定仪 仪器特点： * 国家标准方法(GB/T5750.5-2006) * 检测速度20分钟 * 一次性专用试剂盒 * 可现场定量检测出亚硝酸盐氮的含量 | * 测定下限：0.01mg/L * 测定范围：0.00-0.40mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.15 |
| 21 | ## GDYS-101SZ ## 浊度测定仪 仪器特点： * 国家标准方法(GB/T5750.4-2006) * 检测速度3分钟 * 可现场定量检测出浊度的含量 | * 测定下限：5NTU * 测定范围：0-400NTU * 测量精度：5% | * 主机1台 * 比色器具1套 | 0.20 |
| 22 | ## GDYS-101SZ2 ## 浊度测定仪 仪器特点： * 国家标准方法(GB/T5750.4-2006) * 检测速度3分钟 * 可现场定量检测出浊度的含量 | * 测定下限：0.5NTU * 测定范围：0.0-60.0NTU * 测量精度：5% | * 主机1台 * 比色器具1套 | 0.30 |
| 23 | ## GDYS-102SA ## 硝酸盐氮测定仪 仪器特点： * 检测速度20分钟 * 一次性专用试剂盒 * 可现场定量检测出硝酸盐氮的含量 | * 测定下限：0.2mg/L * 测定范围：0.0-4.0mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.30 |
| 24 | ## GDYS-102SB ## 总硬度测定仪 仪器特点： * 检测速度5分钟 * 一次性专用试剂盒 *可现场定量检测出总硬度的含量 | * 测定下限：1.0mg/L * 测定范围：0.0-500.0mg/L * 测量精度：5% | * 滴定器1支 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.08 |
| 25 | ## GDYS-102SD ## 甲醛测定仪 仪器特点： * 检测速度45分钟 * 一次性专用试剂盒 * 可现场定量检测出甲醛含量 | * 测定下限：0.01mg/L * 测定范围：0.00-1.00mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.30 |
| 序号 | 名称型号及仪器特点 | 技术指标 | 配 置 | 价格 (万元/套) |
| 26 | ## GDYS-102SH ## 硫酸盐测定仪 仪器特点： * 检测速度5分钟 * 一次性专用试剂盒 * 可现场定量检测出硫酸盐的含量 | * 测定下限：2.0mg/L * 测定范围：0.0-20.0mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.30 |
| 27 | ## GDYS-102SJ ## 尿素测定仪 仪器特点： * 检测速度50分钟 * 一次性专用试剂盒 * 可现场定量检测出尿素的含量 | * 测定下限：0.5mg/L * 测定范围：0.0-10.0mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.20 |
| 28 | ## GDYS-102SK ## 高锰酸盐指数 仪器特点： * 采用微量滴定法 * 检测速度10分钟 * 一次性专用试剂盒 | * 测定下限：0.50mg/L * 测定范围：0.00-8.00mg/L * 测量精度：5% | * 手持式滴定器1支 * 试剂一套（50次） | 0.08 |
| 29 | ## GDYS-102SL2 ## 氯化物测定仪 仪器特点： * 检测速度5分钟 * 一次性专用试剂盒 * 可现场定量检测氯化物的含量 | * 测定下限：0.5mg/L * 测定范围：0.0-4.0mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.30 |
| 30 | ## GDYS-102SN ## 铜测定仪 仪器特点： * 检测速度3分钟 * 一次性专用试剂盒 * 可现场定量检测出铜的含量 | * 测定下限：0.05mg/L * 测定范围：0.00-1.00mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.15 |
| 31 | ## GDYS-102SO ## 锌测定仪 仪器特点： * 检测速度5分钟 * 一次性专用试剂盒 * 可现场定量检测出锌的含量 | * 测定下限：0.05mg/L * 测定范围：0.00-3.00mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.15 |
| 32 | ## GDYS-102SQ ## 氰化物测定仪 仪器特点： * 检测速度30分钟 * 一次性专用试剂盒 * 可现场定量检测出氰化物的含量 | * 测定下限： 0.03mg/L * 测定范围：0.00-1.00mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.15 |
| 33 | ## GDYS-102SR ## 二氧化硅测定仪 仪器特点： * 检测速度20分钟 * 一次性专用试剂盒 * 可现场定量检测出二氧化硅的含量 | * 测定下限： 1.0mg/L * 测定范围：0.0-20.0mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.15 |
| 34 | ## GDYS-102ST ## 钾测定仪 仪器特点： * 检测速度20分钟 * 一次性专用试剂盒 * 可现场定量检测出钾的含量 | * 测定下限： 30.0mg/L * 测定范围：0.0-100.0mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.15 |
| 序号 | 名称型号及仪器特点 | 技术指标 | 配 置 | 价格 (万元/套) |
| 35 | ## GDYS-102ST2 ## 钾测定仪 仪器特点： * 可现场定量测定被测样品中钾的含量 * 化学试剂盒显色，样品和试剂用量少，可减少并防止二次污染 * 主机体积小,重量轻,操作简单,携带方便 | * 测定下限：1.0mg/L * 测定范围：0.0-20.0mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.15 |
| 36 | ## GDYS-102SU ## 钼测定仪 仪器特点： * 检测速度40分钟 * 一次性专用试剂盒 * 可现场定量检测出钼的含量 | * 测定下限：0.01mg/L * 测定范围：0.00-1.00mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.15 |
| 37 | ## GDYS-102SW ## 银测定仪 仪器特点： * 检测速度30分钟 * 一次性专用试剂盒 * 可现场定量检测出银的含量 | * 测定下限：0.05mg/L * 测定范围：0.00-1.00mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.15 |
| 38 | ## GDYS-102SX ## 钴测定仪 仪器特点： * 检测速度10分钟 * 一次性专用试剂盒 * 可现场定量检测出钴的含量 | * 测定下限：0.01mg/L * 测定范围：0.00-0.50mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.15 |
| 39 | ## GDYS-102SY ## 磷酸盐测定仪 仪器特点： * 检测速度15分钟 * 可现场定量检测出磷酸盐的含量 | * 测定下限：0.1mg/L * 测定范围：0.0-1.0mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.15 |
| 40 | ## GDYS-102SZ2 ## 镍测定仪 仪器特点： * 可现场定量测定被测样品中镍的含量 * 化学试剂盒显色，样品和试剂用量少，可减少并防止二次污染 * 主机体积小,重量轻,操作简单,携带方便 | * 测定下限：0.05mg/L * 测定范围：0.00-1.00mg/L * 测量精度5% | * 主机1台 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.15 |
| 41 | ## GDYS-103SA2 ## 砷测定仪 仪器特点： * 检测速度60分钟 * 可现场定量检测出砷的含量 | * 测定下限：0.006mg/L * 测定范围：0.000-1.000mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.50 |
| 42 | ## GDYS-103SB2 ## 镉测定仪 仪器特点： * 无可动部件，灵敏度高 * 动态线性范围宽（0.01-1.00mg/L） * 样品和试剂用量少，分析速度快 * 交直流两用电源，脉冲供电，耗电量低 （一节9V电池可使用40小时） | * 测定下限：0.01mg/L * 测定范围：0.00-1.00mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.20 |
| 43 | ## GDYS-103SE ## 镁测定仪 仪器特点： * 检测速度5分钟 * 一次性专用试剂盒 * 可现场定量检测出镁的含量 | * 测定下限：0.2mg/L * 测定范围：0.0-20.0mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.15 |
| 序号 | 名称型号及仪器特点 | 技术指标 | 配 置 | 价格 (万元/套) |
| 44 | ## GDYS-103SF2 ## 清洁剂测定仪 仪器特点： * 检测速度5分钟 * 一次性专用试剂盒 * 可现场定量检测出清洁剂的含量 | * 测定下限：0.1mg/L * 测定范围：0.0-3.0mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.15 |
| 45 | ## GDYS－103SK ## 挥发酚测定仪 仪器特点： * 检测速度10分钟 * 一次性专用试剂盒 * 可现场定量检测出挥发酚的含量 | * 测定下限：0.1mg/L * 测定范围：0.0-5.0mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.15 |
| 46 | ## GDYS－103SM ## 溴测定仪 ## 仪器特点： * 检测速度6分钟 * 一次性专用试剂盒 * 可现场定量检测出溴的含量 | * 测定下限：0.1mg/L * 测定范围：0.0-3.0mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.15 |
| 47 | ## GDYS－103SN ## 硫化氢测定仪 仪器特点： * 检测速度20分钟 * 一次性专用试剂盒 * 可现场定量检测出硫化氢的含量 | * 测定下限：0.01mg/L * 测定范围：0.00-1.00mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 前处理装置1套 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.50 |
| 48 | ## GDYS－103SU ## 木质素·丹宁测定仪 仪器特点： * 检测速度20分钟 * 一次性专用试剂盒 * 可现场定量检测出木质素·丹宁的含量 | * 测定下限：0.1mg/L * 测定范围：0.0-3.0mg/L * 测量精度：10% | * 主机1台 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.15 |
| 49 | ## GDYS-103SX ## 三价铬测定仪 仪器特点： * 可现场定量测定被测样品中三价铬的含量 * 化学试剂盒显色，样品和试剂用量少，可减少并防止二次污染 * 主机体积小,重量轻,操作简单,携带方便 | * 测定下限：5.0mg/L * 测定范围：0.0-30.0mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 比色器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.15 |

# （二）多参数水质分析仪系列

| 序 号 | 名称型号及仪器特点 | 技术指标 | 配 置 | 价格. (万元/套) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## GDYS-201M ## 多参数水质分析仪 ## （80种参数） 仪器特点： * 国家标准方法 * 检测速度5-30分钟 * 大屏幕液晶中文显示，单片机智能控制，人机交互式操作，具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能 * 可现场定量检测出水质中80种参数 温度、色度、浊度A、浊度B、海水氨氮、氨氮、铝、氟化物、锰、三价铬、六价铬、硫酸盐、铜、铁、锌、总硬度、硫化物、溶解氧、总磷、二氧化氯、甲醛、余氯、总氯、次氯酸钠、硝酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐、亚硝酸盐氮、臭氧、钴、氰化物、钼、磷酸盐、正磷酸盐、二氧化硅、银、铬酸钠、汞、硼、铅、钾、钙、镁、氯化物、氯化物（滴）、镉、pH、镍、钠、矿化度、碳酸盐·重碳酸盐、挥发酚、清洁剂·表面活性剂、砷、钡、氯化氰、CODMn（滴）、化学耗氧量(CODCr)、高锰酸盐指数（CODMn）、总碱度、硒、过氧乙酸、碘、酸度（酚酞）、过氧化氢、尿素、溴、铍、总硬度（滴）、pH计、硫化氢、总氮、盐度、钯、氰尿酸、联氨·水合肼、木质素·丹宁、苯胺、苯、总有机碳（TOC） | * 测定下限、测定范围、测量精度与单参数水质分析仪相同 | * 主机1台 * 比色器具1套 * 微机接口和数据处理软件1套 * 试剂各一套（每套50次） * 恒温消解器1台 | 4.28 |
| 2 | ## GDYS-201M ## 多参数水质分析仪 ## （35种参数） 仪器特点： * 国家标准方法 * 检测速度5-30分钟 * 大屏幕液晶中文显示，单片机智能控制，人机交互式操作，具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能 * 可现场定量检测出水质中35种参数 余氯、总氯、浊度A、浊度B、氟化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、铁、锰、溶解氧、三价铬、六价铬、硫化物、氨氮、钙、总硬度（滴）、化学耗氧量、臭氧、总磷、锌、pH计、甲醛、二氧化氯、氯化物、铝、镍、色度、银、铜、硫酸盐、氰化物、磷酸盐、挥发酚、镉、CODMn（滴） | * 测定下限、测定范围、测量精度与单参数水质分析仪相同 | * 主机1台 * 比色器具1套 * 微机接口和数据处理软件1套 * 试剂各一套（每套50次） * 恒温消解器1台 | 2.1 |
| 3 | ## GDYS-201M ## 多参数水质分析仪 ## （15种参数） 仪器特点： * 国家标准方法 * 检测速度5-30分钟 * 大屏幕液晶中文显示，单片机智能控制，人机交互式操作, 具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可现场定量检测出水质中15种参数 余氯、总氯、浊度、氟化物、亚硝酸盐氮、铁、锰、溶解氧、六价铬、硫化物、氨氮、钙、化学耗氧量、臭氧、总磷 | * 测定下限、测定范围、 测量精度与单参数水质分析仪相同 | * 主机1台 * 比色器具1套 * 微机接口和数据处理软件1套 * 试剂各一套（每套50次） * 恒温消解器1台 | 1.48 |
| 序号 | 名称型号及仪器特点 | 技术指标 | 配 置 | 价格. (万元/套) |
| 4 | ## GDYS-601S ## 六合一多参数水质分析仪 仪器特点： * 国家标准方法或比色法 * 检测速度3-20分钟 * 一次性专用试剂盒 * 直接显示样品溶液浓度值 * 可现场定量检测出水质中6种参数 | * 测定范围： 亚硝酸盐氮：0.01-0.40mg/L 氨氮：0.1-9.0mg/L 溶解氧：0.1-10.0mg/L pH： 0.0-14.0 盐度：0.2-28% 温度：-50-150℃ * 测量精度： 亚硝酸盐氮：5% 氨氮：5% 溶解氧：5% pH：±0.2 盐度：±2% 温度：1% | * 亚硝酸盐氮1台 * 溶解氧测定仪1台 * 氨氮测定仪1台 * 手持式PH计1台 * 盐度折光仪1台 * 数字温度计1台 * 比色器具1套 * 试剂各一套（每套50次） | 0.60 |
| 5 | ## GDYS-201S ## 五合一多参数水质分析仪 仪器特点： * 国家标准方法或比色法 * 检测速度3-10分钟 * 一次性专用试剂盒 * 直接显示样品溶液浓度值 * 可现场定量检测出水质中5种参数 | * 测定范围： 氨 氮：0.1-9.0mg/L 溶解氧：0.1-10.0mg/L pH： 0.0-14.0 盐 度：0.2-28% 温 度：-50-150℃ * 测量精度： 氨 氮：5% 溶解氧：5% pH： ±0.2 盐 度：±2% 温 度：1% | * 溶解氧测定仪1台 * 氨氮测定仪1台 * 手持式PH计1台 * 盐度折光仪1台 * 数字温度计1台 * 比色器具1套 * 试剂各一套（每套50次） | 0.50 |

# （三）红外测油仪

| 序号 | 名称型号及仪器特点 | 技术指标 | 配 置 | 价格 （万元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## MAI-50G ## 红外测油仪 仪器特点： * 国家标准方法（GB/T16488-1996） * 大屏幕液晶中文显示，人机交互式操作 * 单片机智能控制，具有通讯、联机、帮助功能 * 具有测量、设置、记录、保存、打印和数据统计处理功能 * 可定量检测出水质、土壤、烟气、物体表面中油的含量 | * 检 出 限；0.2mg/L * 测定范围：0.0-80.0mg/L * 测量精密度：RSD%≤1.5%（在10mg/L处） * 波数范围：3400Cm-1～2400 Cm-1 * 吸光度范围：0.0000～2.0000Abs * 波数准确率：±2 Cm-1 * 波数重复性： ±2 Cm-1 * 基线漂移不大于：±0.005Abs/30min * 环境温度：5～40℃ * 线性相关系数：R＞0.999 * 供电电源：（220±22）VAC,( 50±1)Hz | * 主机1台 * 5cm石英比色皿4只 * 样品前处理器具1套 * 内置微型打印机1台 * 微机接口和数据处理软件1套 * 电脑一台 | 4.50 |

# （四）水质现场快速检测试剂盒

| 序号 | 名 称 型 号 | 单位 | 价格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GDYS-110SA水质铝速测试剂盒 | 盒 | 120元/50次 |  |
| 2 | GDYS-110SB水质联胺速测试剂盒 | 盒 | 120元/50次 |  |
| 3 | GDYS-110SC水质硫化物速测试剂盒 | 盒 | 120元/50次 |  |
| 4 | GDYS-110SD水质铅速测试剂盒 | 盒 | 120元/50次 |  |
| 5 | GDYS-110SE水质银速测试剂盒 | 盒 | 120元/50次 |  |
| 6 | GDYS-110ST水质砷速测试剂盒 | 盒 | 400元/50次 |  |
| 7 | GDYS-110SU水质锌速测试剂盒 | 盒 | 120元/50次 |  |
| 8 | GDYS-110SV水质铁速测试剂盒 | 盒 | 120元/50次 |  |
| 9 | GDYS-110SW水质锰速测试剂盒 | 盒 | 120元/50次 |  |
| 10 | GDYS-112SB水质余氯速测试剂盒 | 盒 | 70元/100次 |  |

# （五）水质微生物快速检测试剂盒

| 序号 | 名称型号及特点 | 价格 （元/样） |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## 总大肠菌群快速检测试剂盒 特点： * 采用国家标准方法（GB/5749-2006） * 将检测试剂包被载体塑料盒中,配有产气孔,替代试管法的培养基、玻璃试管和产气管 * 一次性使用 * 适用于水质检测 | 18.0 |

二、室内空气质量现场快速测定仪系列

四、室内空气质量现场快速测定仪系列

| 序号 | 名称型号及仪器特点 | 技术指标 |  | 配 置 | 价格 (万元/套) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## GDYK-101S ## 空气现场硫化氢速测仪 仪器特点： * 国标方法亚甲基兰法（GB/11742-89） * 可同时显示出硫化氢的浓度和吸光度值 * 内置充电电池，适用于室内和野外现场样品中游离硫化氢浓度的定量测定 * 采用单片机控制，具有光谱数据处理功能 * 大屏幕液晶中文显示，单片机智能控制，人机交互式操作, 具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能 * 化学试剂包显色，样品和试剂用量少，防止并减少了二次污染 * 实时显示环境温度，可设定显色时间，便于实验操作 * 现场比色读出空气中硫化氢的含量 | * 测定下限：0.01mg/m3 * 测定范围：0.00-1.00mg/m3 * 测量精度：5% |  | * 主机1台 * 大气采样器1台 * 样品前处理器具1套 * 微机接口和数据处理软件1套 * 试剂一套（100次） | 0.96 |
| 2 | ## GDYK-101SOL ## 石油钻探现场硫化氢测定仪 仪器特点： * 可同时显示出硫化氢的浓度和吸光度值 * 内置充电电池，适用于室内和野外现场样品中游离硫化氢浓度的定量测定 * 采用单片机控制，具有光谱数据处理功能 * 大屏幕液晶中文显示，单片机智能控制，人机交互式操作, 具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能 * 化学试剂包显色，样品和试剂用量少，防止并减少了二次污染 * 实时显示环境温度，可设定显色时间，便于实验操作 | * 测定下限：0.005mg/L (取样20毫升) * 测定范围：0.000-0.400mg/L (取样20毫升) * 测量精度：5% |  | * 主机1台 * 样品前处理器具1套 * 硫化氢分离与反应装置1套 * 微机接口和数据处理软件1套 * 试剂一套（100次） | 4.50 |
| 3 | ## GDYK-201S ## 室内空气现场甲醛测定仪 仪器特点： * 国家标准方法酚试剂比色法 （GB/T18204.26-2000) * 检测速度12分钟 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 现场定量测出空气中甲醛的含量 | * 测定下限：0.02mg/m3 * 测定范围：0.00-1.00mg/m3 * 测量精度：5% |  | * 主机1台 * 大气采样器1台 * 样品前处理器具1套 * 试剂100次 | 0．68 |
| 4 | ## GDYK-206S ## 甲醛测定仪 仪器特点： * 国家标准方法酚试剂比色法 （GB/T18204.26-2000) * 采样仪和测定仪合二为一，可定量采样和测定 * 检测速度12分钟 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可现场定量测出空气中甲醛的含量 | * 测定下限：0.01mg/m3 * 测定范围：0.00-3.50mg/m3 * 测量精度：5% |  | * 主机1台 * 样品前处理器具1套 * 试剂50次 | 0．68 |
| 序号 | 名称型号及仪器特点 | 技术指标 |  | 配 置 | 价格 (万元/套) |
| 5 | ## GDYK-207S ## 甲醛速测仪 仪器特点： * 国家标准方法酚试剂比色法 （GB/T18204.26-2000) * 检测速度12分钟 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 现场比色读出空气中甲醛的含量 | * 测定下限：0.1mg/m3 * 测定范围：0.0-1.0mg/m3 * 测量精度：10% |  | * 主机1台 * 样品前处理器具1套 * 试剂10套 | 0.05 |
| 6 | ## JCL-01 ## 甲醛速测灵 仪器特点： * 国家标准方法酚试剂比色法 （GB/T18204.26-2000) * 检测速度2小时 * 一次性试剂盒 * 现场由比色卡读出空气中甲醛的含量 | * 测定下限：0.1mg/m3 * 测定范围：0.0-1.0mg/m3 * 测量精度：10% |  | * 试剂盒一套 | 0.0038 |
| 7 | ## GDYK-301S ## 室内空气现场氨测定仪 仪器特点： * 纳氏试剂国标法（GB/T18204.25-2000） * 检测速度10分钟 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可现场定量检测出空气中氨的含量 | * 测定下限：0.1mg/m3 * 测定范围：0.0-5.0mg/m3 * 测量精度：5% |  | * 主机1台 * 大气采样器1台 * 样品前处理器具1套 * 试剂100次 | 0.96 |
| 8 | ## GDYK-303S ## 室内空气现场氨测定仪 仪器特点： * 靛酚蓝国标法（GB/T18204.25-2000） * 检测速度15分钟 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可现场定量读出空气中氨的含量 | * 测定下限：0.01mg/m3 * 测定范围：0.00-3.00mg/m3 * 测量精度：5% |  | * 主机1台 * 大气采样器1台 * 样品前处理器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.96 |
| 9 | ## GDYK-211S ## 室内空气TVOC速测仪 仪器特点： * 采用快速显色方法，可直接显示出被测样品中的浓度 * 可现场定量检测出空气中TVOC * 化学试剂包显色，样品和试剂用量少，可减少并防止二次污染 * 脉冲方式供电、功耗低，一节9V电池可以使用40小时以上，停止输入命令10分钟后，自动断电 * 主机体积小、重量轻，操作简单、携带方便 | * 测定下限：0.05mg/m3 * 测定范围：0.00-4.00mg/m3 * 测量精度：5% |  | * 主机1台 * 大气采样器1台 * 样品前处理器具1套 * 试剂一套（50次） | 0．68 |
| 10 | ## GDYK-221S ## 室内空气苯·苯系物速测仪 仪器特点： * 采用快速显色方法，可直接显示出被测样品中的浓度 * 可现场定量检测出空气中苯和苯系物 * 化学试剂包显色，样品和试剂用量少，可减少并防止二次污染 * 脉冲方式供电、功耗低，一节9V电池可以使用40小时以上，停止输入命令10分钟后，自动断电 * 主机体积小、重量轻，操作简单、携带方便 | * 测定下限：0.05mg/m3 * 测定范围：0.00-1.00mg/m3 * 测量精度：5% |  | * 主机1台 * 大气采样器1台 * 样品前处理器具1套 * 试剂一套（50次） | 0．68 |
| 序号 | 名称型号及仪器特点 | 技术指标 | 配 置 |  | 价格 (万元/套) |
| 11 | ## GDYK-402S ## 空气现场二氧化硫测定仪 仪器特点： * 国家标准方法（GB/T16128-1995） * 检测速度10分钟 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可现场定量检测出空气中二氧化硫的含量 | * 测定下限：0.01mg/m3 * 测定范围：0.00-0.50mg/m3 * 测量精度：5% | * 主机1台 * 大气采样器1台 * 样品前处理器具1套 * 试剂一套（50次） |  | 0.96 |
| 12 | ## GDYK-501S ## 空气现场二氧化氮测定仪 仪器特点： * 国家标准方法(GB12372-1990) * 检测速度15分钟 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可现场定量检测出空气中二氧化氮的含量 | * 测定下限：0.05mg/m3 * 测定范围：0.00-3.00mg/m3 * 测量精度：5% | * 主机1台 * 大气采样器1台 * 样品前处理器具1套 * 试剂一套（50次） |  | 0.96 |
| 13 | ## GDYK-601S ## 空气现场臭氧测定仪 仪器特点： * 国家标准方法（GB/T18204.27-2000） * 检测速度10分钟 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可现场定量检测出空气中臭氧的含量 | * 测定下限：0.01mg/m3 * 测定范围：0.0-1.0mg/m3 * 测量精度：5% | * 主机1台 * 大气采样器1台 * 样品前处理器具1套 * 试剂一套（50次） |  | 0.96 |
| 14 | ## GDYK-201M ## 室内空气现场甲醛·氨测定仪 仪器特点： * 国家标准方法： 甲醛(酚试剂法)（GB/T18204.26-2000） 氨(纳氏试剂法）（GB/T18204.25-2000） * 检测速度10-12分钟 * 大屏幕液晶中文显示，单片机智能控制，人机交互式操作, 具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可现场定量检测出空气中甲醛和氨的含量 | * 测定下限： 甲醛：0.02mg/m3 氨：0.10mg/m3 * 测定范围： 甲醛：0.00-2.00mg/m3 氨：0.00-5.00mg/m3 * 测量精度：5% | * 主机1台 * 大气采样器1台 * 微机接口和数据处理软件1套 * 样品前处理器具1套 * 试剂各100次 |  | 1．28 |
| 15 | ## GDYK-202M ## 室内空气现场甲醛·氨测定仪 仪器特点： * 国家标准方法： 甲醛（酚试剂法）(GB/T18204.26-2000) 氨(靛酚蓝试剂）（GB/T18204.25-2000） * 检测速度10-15分钟 * 大屏幕液晶中文显示，单片机智能控制，人机交互式操作, 具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可现场定量检测出空气中甲醛和氨的含量 | * 测定下限： 甲醛：0.01mg/m3 氨：0.01mg/m3 * 测定范围： 甲醛：0.00-1.00mg/m3 氨；0.00-3.00mg/m3 * 测量精度；5% | * 主机1台 * 大气采样器1台 * 微机接口和数据处理软件1套 * 样品前处理器具1套 * 试剂各50次 |  | 1.58 |
| 序号 | 名称型号及仪器特点 | 技术指标 |  | 配 置 | 价格 (万元/套) |
| 16 | ## GDYK-211M ## 室内空气甲醛·苯系物·TVOC速测仪 仪器特点： * 采用快速显色方法，可直接显示出被测样品中的浓度 * 可现场定量检测出空气中甲醛、苯系物、TVOC * 大屏幕液晶中文显示，单片机智能控制，人机交互式操作, 具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理功 * 化学试剂包显色，样品和试剂用量少，可减少并防止二次染脉冲方式供电、功耗低，内置充电锂电池 * 主机体积小、重量轻，操作简单、携带方便 | * 测定下限： 甲醛：0.01mg/m3 苯·苯系物：0.05mg/m3 TVOC：0.05mg/m3 * 测定范围： 甲醛：0.00-1.00mg/m3 苯·苯系物：0.00-1.00mg/m3 TVOC：0.00-4.00mg/m3 * 测量精度：5% |  | * 主机1台 * 大气采样器1台 * 微机接口和数据处理软件1套 * 样品前处理器具1套 * 试剂各一套（每套50次） | 1.38 |
| 17 | ## GDYK-221M ## 多参数室内空气质量检测仪 （可检测甲醛、氨、苯·苯系物、TVOC） 仪器特点： * 采用快速显色方法，可直接显示出被测样品中的浓度 * 可现场定量检测出空气中苯·苯系物、甲醛、氨、TVOC * 大屏幕液晶中文显示，单片机智能控制，人机交互式操作, 具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能 * 化学试剂包显色，样品和试剂用量少，可减少并防止二次污染 * 脉冲方式供电、功耗低，内置充电锂电池 * 主机体积小、重量轻，操作简单、携带方便 | * 测定下限： 甲醛：0.01mg/m3 氨：0.10mg/m3 苯·苯系物：0.05mg/m3 TVOC：0.05mg/m3 * 测定范围： 甲醛：0.00-1.00mg/m3 氨：0.00-5.00mg/m3 苯·苯系物：0.00-1.0 mg/m3 TVOC：0.00-4.00mg/m3 * 测量精度：5% |  | * 主机1台 * 大气采样器1台 * 微机接口和数据处理软件1套 * 样品前处理器具1套 * 试剂各一套（每套50次） | 1．78 |
| 18 | ## GDYK-201MG ## 全自动室内空气现场甲醛·氨测定仪 仪器特点： * 国家标准方法： 甲醛(酚试剂法)(GB/T18204.26-2000) 氨(纳氏试剂法）（GB/T18204.25-2000） * 检测速度10-12分钟 * 大屏幕液晶中文显示，人机交互式操作 * 单片机智能控制，具有通讯、联机、帮助功能 * 具有测量、设置、记录、保存、打印和数据统计处理功能 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可现场定量检测出空气中甲醛和氨的含量 | * 测定下限： 甲醛：0.01mg/m3 氨：0.10mg/m3 * 测定范围： 甲醛：0.00-1.00mg/m3 氨：0.00-5.00mg/m3 * 测量精度：5% |  | * 主机1台 * 双通道大气采样器 * 样品前处理器具1套 * 微机接口和数据处理软件1套 * 微型打印机 * 电脑1台 * 试剂各100次 | 5.60 |
| 19 | ## GDYK-50 ## 数字式大气采样器 仪器特点： * 液晶中文显示 * 单片机智能控制,具有采样时间设置、自动停止采样等功能 * 配备锂离子充电电池，可连续使用8小时 | * 流量范围：0.5L/min * 流量重复性：≤2% * 流量示值误差：±5% * 流量稳定性：5% * 计时误差：±0.2% |  | * 主机1台 * 配件1套 | 0.12 |
| 序号 | 名称型号及仪器特点 | 技术指标 |  | 配 置 | 价格 (万元/套) |
| 20 | ## GDYK-10 ## 全自动单通道大气采样仪 仪器特点： * 大屏幕液晶中文显示，人机交互式操作 * 单片机智能控制,具有测量、设置、记录等处理功能 * 内置流量、温度、压力传感器 * 实时显示采样时间、采样流速、采样量、环境压力和温度 | * 流量范围：0.1-1.0L/min * 流量重复性：≤2% * 流量示值误差：±5% * 流量稳定性：5% （0.5L/min) * 计时误差：±0.2% |  | * 主机1台 * 内置德国薄膜泵1台 * 内置流量传感器1套 * 内置流量、温度、压力传感器1套 | 0.96 |
| 21 | ## GDYK-20 ## 全自动双通道大气采样仪 仪器特点： * 大屏幕液晶中文显示，人机交互式操作 * 单片机智能控制,具有测量、设置、记录、等处理功能 * 内置流量、温度、压力传感器 * 实时显示采样时间、采样流速、采样量、环境压力和温度 | * 流量范围：0.1-1.0L/min * 流量重复性：≤2% * 流量示值误差：±5% * 流量稳定性：5%（0.5L/min) * 计时误差：±0.2% |  | * 主机1台 * 内置德国薄膜泵2台 * 内置流量传感器2套 * 内置温度、压力传感器1套 | 1.58 |

三、甲醛·氨测定仪系列

# (一) 单项参数甲醛测定仪系列

| 序号 | 名称型号及仪器特点 | 技术指标 | 配 置 | 价格 (万元/套) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## GDYQ-201SY ## 纺织品甲醛测定仪 仪器特点： * 国家标准方法 （GB/T2912.1-1998，GB18401-2001） * 检测速度15分钟 * 大屏幕液晶中文显示，单片机智能控制，人机交互式操作 * 具有通信、联机、帮助、测量、设置、记录和数据统计处理功能 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可定量检测出纺织品中甲醛的含量 | * 测定下限：5.0mg/kg * 测定范围：0.0-500.0mg/kg * 测量精度：5% | * 主机1台 * 电热恒温水浴锅1台 * 电子台秤1台 * 样品前处理器具1套 * 微机接口和数据处理 软件一套 * 试剂一套（100次） | 1.48 |
| 2 | ## GDYQ-201SP ## 皮革·毛皮甲醛测定仪 仪器特点： * 国家标准方法（GB/T19941－2005） * 检测速度15分钟 * 大屏幕液晶中文显示，单片机智能控制，人机交互式操作 * 具有通信、联机、帮助、测量、设置、记录和数据统计处理功能 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可定量检测出皮革·毛皮中甲醛的含量 | * 测定下限：5.0mg/kg * 测定范围：0.0-500.0mg/kg * 测量精度：5% | * 主机1台 * 电热恒温水浴锅1台 * 电子台秤1台 * 样品前处理器具1套 * 微机接口和数据处理 软件一套 * 试剂一套（100次） | 1.48 |
| 3 | ## GDYQ-201SC ## 家具·人造板甲醛测定仪 仪器特点： * 国家标准方法（GB18584-2001，GB18580-2001） * 检测速度15分钟 * 大屏幕液晶中文显示，单片机智能控制，人机交互式操作 * 具有通信、联机、帮助、测量、设置、记录和数据统计处理功能 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可定量检测出家具·人造板中甲醛含量 | * 测定下限：0.05mg/L * 测定范围：0.00-5.00mg/L * 测量精度：5% | * 主机1台 * 电热恒温水浴锅1台 * 样品前处理器具1套 * 微机接口和数据处理 软件一套 * 试剂一套（100次） | 1.48 |
| 4 | ## GDYQ-201SE ## 胶粘剂甲醛测定仪 仪器特点： * 国家标准方法（GB18582/18583-2001） * 检测速度15分钟 * 大屏幕液晶中文显示，单片机智能控制，人机交互式操作 * 具有通信、联机、帮助、测量、设置、记录和数据统计处理功能 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可定量检测出胶粘剂中甲醛的含量 | * 测定下限：5×10-3g/kg * 测定范围：0.00-0.50g/kg * 测量精度：5% | * 主机1台 * 电热恒温水浴锅1台 * 样品前处理器具1套 * 电子台秤1台 * 微机接口和数据处理 软件一套 * 试剂一套（100次） | 1.48 |
| 5 | ## GDYQ-201SG ## 涂料甲醛测定仪 仪器特点： * 国家标准方法(GB18582/18583-2001) * 检测速度15分钟 * 大屏幕液晶中文显示，单片机智能控制，人机交互式操作 * 具有通信、联机、帮助、测量、设置、记录和数据统计处理功能 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可定量检测出涂料中甲醛的含量 | * 测定下限：1.25×10-2g/kg * 测定范围：0.00-1.25g/kg * 测量精度：5% | * 主机1台 * 电热恒温水浴锅1台 * 样品前处理器具1套 * 电子台秤1台 * 微机接口和数据处理软件一套 * 试剂一套（100次） | 1.48 |

# （二）多功能甲醛·氨测定仪系列

| 序号 | 名称型号及仪器特点 | 技术指标 | 配 置 | 价格 (万元/套) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## GDYQ-201MA ## 多功能甲醛测定仪 仪器特点： * 国家标准方法 * 检测速度15分钟 * 大屏幕液晶中文显示，单片机智能控制，人机交互式操作 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 直接显示样品溶液浓度值 * 可定量检测出纺织品、家具、人造板、胶粘剂、涂料和空气中甲醛含量 | * 测定下限： 纺织品：5.00mg/kg 家具·人造板：0.05 mg/L 胶粘剂： 5×10-3g/kg 涂料：1.25×10-2g/kg 空气：0.02 mg/m3 * 测定范围： 纺织品：0.00-500.00mg/kg 家具·人造板：0.00-5.00mg/L 胶粘剂：0.00-0.50g/kg 涂料：0.00-1.25g/kg 空气：0.00-1.00mg/m3 * 测量精度：5% | * 主机1台 * 电热恒温水浴锅1台 * 大气采样器1台 * 电子台秤1台 * 微机接口和数据处理软件一套 * 样品前处理器具1套 * 试剂各一套（每套100次） | 2.48 |
| 2 | ## GDYQ-201MB ## 多功能甲醛·氨测定仪 仪器特点： * 国家标准方法 * 检测速度15分钟 * 大屏幕液晶中文显示，单片机智能控制，人机交互式操作 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可定量检测出纺织品、家具、人造板、胶粘剂、涂料和空气中甲醛和氨含量 | * 测定下限： 纺织品：5.00mg/kg 家具·人造板：0.05 mg/L 胶粘剂： 5×10-3g/kg 涂料：1.25×10-2g/kg 空气甲醛：0.02mg/m3 空气氨：0.10mg/m3 * 测定范围： 纺织品：0.00-500.00mg/kg 家具·人造板：0.00-5.00mg/L 胶粘剂：0.00-0.50g/kg 涂料：0.00-1.25g/kg 空气甲醛：0.00-1.00mg/m3 空气氨：0.00-5.00mg/m3 * 测量精度：5% | * 主机1台 * 电热恒温水浴锅1台 * 大气采样器1台 * 电子台秤1台 * 微机接口和数据处理软件一套 * 样品前处理器具1套 * 试剂各一套（每套100次） | 3.28 |
| 3 | ## GDYQ-201MF ## 全自动多功能甲醛·氨测定仪 仪器特点： * 国家标准方法 * 检测速度15分钟 * 大屏幕液晶中文显示，人机交互操作，具有通讯、联机、帮助功能 * 单片机智能控制，具有测量、设置 、 记录、保存、打印和数据统计处理功能 * 专用样品前处理设备和一次性试剂盒 * 可定量检测出纺织品、家具、人造板、胶粘剂、涂料和空气中甲醛和氨含量 | * 测定下限： 纺织品：5.00mg/kg 家具·人造板：0.05mg/L 胶粘剂： 5×10-3g/kg 涂料：1.25×10-2g/kg 空气甲醛：0.02mg/m3 空气氨：0.10mg/m3 * 测定范围： 纺织品：0.00-500.00mg/kg 家具·人造板：0.00-5.00mg/L 胶粘剂：0.00-0.50g/kg 涂料：0.00-1.25g/kg 空气甲醛： 0.00-1.00mg/m3 空气氨：0.00-5.00mg/m3 * 测量精度：5% | * 主机1台 * 全自动双通道大气采样仪1台 * 电热恒温水浴锅1台 * 外置微型打印机1台 * 电子台秤1台 * 微机接口和数据处理软件一套 * 样品前处理器具1套 * 试剂各一套（每套100次） * 电脑1台 | 6.58 |

四、土壤、化肥快速检测仪系列

六、土壤、化肥快速检测仪系列

| 序号 | 名称型号及仪器特点 | 技术指标 | 配 置 | 价格 (万元/套) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## GDYT-101SA ## 过磷酸钙有效磷快速检测仪 仪器特点： * 检测速度30分钟 * 一次性专用试剂盒 * 可现场定量检测出过磷酸钙有效磷的含量 | * 测定下限： 4% （以P2O5计） * 测定范围： 0.0-40.0% （以P2O5计） * 测量精度：5% | * 主机1台 * 超声波快速提取仪1台 * 样品前处理器具1套 * 试剂一套（50次） | 0．55 |

五、焊锡铅快速检测仪系列

七、 焊锡铅快速检测仪

| 序号 | 名称型号及仪器特点 | 技术指标 | 配 置 | 价格 (万元/套) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## GDYQ-110SL ## 焊锡铅快速检测仪 仪器特点： * 无可动部件，灵敏度高 * 可快速判别出是否为无铅焊锡 * 样品和试剂用量少，分析速度快 * 体积小、重量轻、操作方便（整机重260g） | * 测定下限： 0.01g/100g * 测定范围： 0.01g-80.0g/100g * 测量精度：5% | * 主机1台 * 恒温水浴锅 1台 * 100－1000微升移液器 1支 * 样品前处理器具1套 * 试剂一套（50次） | 0.75 |

六、微生物快速分析仪

| 序号 | 名称型号及仪器特点 | 技术指标 | 配 置 | 价格 (万元/套) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## GDYQ-110SP大肠菌群分析运算器 仪器特点： * 采用国家标准 （GB/T4789.3-2003，GB/T5750.12-2006） * 与大肠菌群快速检测试剂盒配套使用，自动显示大肠菌群含量，自动判断是否超标 * 采用单片机控制，设有USB接口，具有联机通讯功能 * 中文显示，人机交互操作 * 内置充电电池，适用于实验室或野外现场分析 | * 国标食品9管法 * 国标水质15管法 *可查询国标限量中食品和水质的大肠菌群测量值，根据国标限量自动判断是否超标 | * 主机1台 * 程序软件1套 | 0．48 |