桥梁隧道工程专项检测仪器配置表

|  | 序号 | 试验检测项目 | 所用仪器设备 |  |  | 型号 | 制造厂商 | 数量 | 单价（元） | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥梁工程 | 1 | 结构混凝土 | 回弹仪 |  |  | ZC3-A | 山东乐陵回弹仪厂 | 5 | 750 | 检测混凝土强度。 |  |
|  |  |  | 碳化深度测量仪 |  |  |  | 山东乐陵回弹仪厂 | 1 | 260 | 检测混凝土碳化深度。 |  |
|  |  |  | 非金属超声波检测仪 |  |  | ZBL-U520 | 北京智博联 | 1 | 39800 | 检测混凝土的强度和缺陷。 |  |
|  |  |  | 取芯机 |  |  | HZ-15 | 浙江椒江工程仪器厂 | 1 | 3880 | 钻取芯样。 |  |
|  |  |  | 数显电液式水泥恒应力试验机（30T压力机） |  |  | TYA--300A | 无锡新路达 | 1 | 35500 | 水泥 |  |
|  |  |  | 数显电液式压力试验机（200T压力机） |  |  | TYA--2000 | 无锡新路达 | 1 | 19800 | 混凝土 |  |
|  |  |  | 钢筋保护层测定仪 |  |  | ZBL-R630 | 北京智博联 | 1 | 15900 | 显示混凝土内部钢筋保护层厚度。 |  |
|  |  |  | 读数显微镜 |  |  | SW-LW-101 | 深圳思韦尔公司 | 1 | 3650 | 检测裂缝宽度。 |  |
|  |  |  | 钢筋锈蚀仪 |  |  | CANIN+ | 瑞士PROCEQ公司 | 1 | 46500 | 对混凝土中钢筋锈蚀进行非破损检测。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ZBL-C310 | 北京智博联 | 1 | 15500 |  |  |
|  |  |  | 氯含量快速测定仪 |  |  | CLCONT-U | 北京耐尔公司 | 1 | 19800 | 现场检测或评价氯含量。 |  |
|  |  |  | 混凝土电阻率测量仪 |  |  | ZX4000 | 北京欧亚星宇科技公司 | 1 | 25600 | 评价钢筋腐蚀的危害程度。 |  |
|  |  |  |  |  |  | CANIN+ | 瑞士PROCEQ公司 | 1 | 49800 |  |  |
|  | 2 | 桥梁结构及构件 | 静态应变采集设备 | 数据采集仪 测量软件 |  | CM-2B | 秦皇岛信恒电子 | 1 | 111000 | 桥梁的静载测试。 | 204点 |
|  |  |  | 动态应变采集与分析设备 | 数字动态应变仪 |  | CS-1A动态应变仪 XHCDSP数据采集分析系统 | 秦皇岛信恒电子 | 1 | 56500 | 桥梁的动载测试。 | 8通道 |
|  |  |  |  | 电脑接口卡 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 动态测量软件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 动态分析软件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 动态应变仪用桥盒 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 全站仪 |  |  | BTS802C | 北京博飞 | 1 | 30000 | 桥梁几何线形。 |  |
|  |  |  | 激光挠度仪 |  |  | BJQN-5A | 北京光电所 | 1 | 69800 | 测量桥梁的挠度和振动等动态特性参数。 |  |
|  |  |  | 水准仪 |  |  | SZ1032 | 北京博飞 | 1 | 2200 | 测量桥梁挠度。 |  |
|  |  |  | 加速度计 |  |  |  | 国产 | 1 |  | 桥梁监测配套使用。 |  |
|  |  |  | 拾振器 |  |  |  | 国产 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 温度测量装置 |  |  | HC－W300 | 北京 | 1 | 29900 |  |  |
|  | 3 | 基桩 | 非金属超声波测桩系统 |  |  | ZBL-U520A | 北京智博联 | 1 | 59900 | 检测基桩混凝土的强度和缺陷。 | 同前 |
|  |  |  | 承载力检测装置 |  |  | RSM-JCⅢ | 武汉中科智创 | 1 | 78800 | 检测基桩承载力。 |  |
|  |  |  | 低应变仪 |  |  | ZBL-P810 | 北京智博联 | 1 | 45300 | 检测混凝土灌注桩的桩身完整性，判断桩身缺陷的程度并确定其位置。 |  |
|  |  |  | 高应变仪 |  |  | RSM-PDT | 武汉中科智创 | 1 | 63800 | 基桩高应变承载力检测 |  |
|  | 4 | 地基基础 | 车载式公路现场承载比和回弹模量测试系统（承载板） |  |  | LYHY-2 | 北京 | 1 | 2990 | 检测地基承载力。 |  |
|  |  |  | 水准仪1 |  |  | SZ1032 | 北京博飞 | 1 |  |  | 同前 |
|  |  |  | 水准仪2（精密） |  |  | AFL320 | 日本宾得 | 1 | 19800 | 地基竖向位移。 |  |
|  |  |  | 测斜仪 |  |  | JMZX-7000 | 长沙金玛 | 1 | 17600 | 用于检测结构内侧向变形或位移的深度、大小和斜率。 |  |
|  |  |  | 静力触探仪 |  |  | CLD-3 | 江苏省如皋大地仪器有限公司 | 1 | 12500 |  |  |
|  |  |  | 动力触探仪 |  |  | 轻型、重型 | 北京 | 1 | 3590 |  |  |
|  | 5 | 施工监测与控制 | 静态应变采集设备 |  |  | 同前 | 同前 | 1 |  | 同前 | 同前 |
|  |  |  | 动态应变采集与分析设备 |  |  | 同前 | 同前 | 1 |  | 同前 | 同前 |
|  |  |  | 全站仪 |  |  | 同前 | 同前 | 1 |  | 同前 | 同前 |
|  |  |  | 激光挠度仪 |  |  | 同前 | 同前 | 1 |  | 同前 | 同前 |
|  |  |  | 水准仪 |  |  | 同前 | 同前 | 1 |  | 同前 | 同前 |
|  |  |  | 加速度计 |  |  | 同前 | 同前 | 1 |  | 同前 | 同前 |
|  |  |  | 拾振器 |  |  | 同前 | 同前 | 1 |  | 同前 | 同前 |
|  |  |  | 温度测量装置 |  |  | 同前 | 同前 | 1 |  | 同前 | 同前 |
|  | 6 | 运营期结构安全监测 | 静态应变采集设备 |  |  | 同前 | 同前 | 1 |  | 同前 | 同前 |
|  |  |  | 动态应变采集与分析设备 |  |  | 同前 | 同前 | 1 |  | 同前 | 同前 |
|  |  |  | 全站仪 |  |  | 同前 | 同前 | 1 |  | 同前 | 同前 |
|  |  |  | 激光挠度仪 |  |  | 同前 | 同前 | 1 |  | 同前 | 同前 |
|  |  |  | 水准仪 |  |  | 同前 | 同前 | 1 |  | 同前 | 同前 |
|  |  |  | 加速度计 |  |  | 同前 | 同前 | 1 |  | 同前 | 同前 |
|  |  |  | 拾振器 |  |  | 同前 | 同前 | 1 |  | 同前 | 同前 |
|  |  |  | 温度测量装置 |  |  | 同前 | 同前 | 1 |  | 同前 | 同前 |
|  |  |  | GPS测量系统 |  |  | GJS101-F90-R | 北京 | 1 | 128000 |  |  |
|  |  |  | GPS天线 |  |  |  | 瑞典 | 2 |  |  |  |
|  | 7 | 钢筋 | 微机控制电子万能材料试验机 |  |  | WEW-300B | 无锡 | 1 | 59800 | 测量钢筋的力学性能。 |  |
|  |  |  | 游标卡尺 |  |  | 200 | 国产 | 1 | 290 | 测量钢筋的几何参数。 |  |
|  |  |  | 钢筋标距仪 |  |  | 电动 | 国产 | 1 | 2380 | 钢筋试验标距。 |  |
|  | 8 | 锚具 | 微机静载锚固张拉试验机（锚固试验系统） |  |  | MGW-6500 | 上海华龙 | 1 | 258000 | 进行锚具检测。 |  |
|  |  |  | 洛氏硬度计 |  |  | HRS-150（数显） | 莱州华银试验仪器有限公司 | 1 | 9800 |  |  |
|  |  |  | 疲劳试验机 |  |  | PWS-300 | 上海华龙 | 1 | 569000 |  |  |
|  | 9 | 预应力钢绞线 | 微机控制电液伺服钢绞线试验机（大行程万能材料试验机） |  |  | WEW-1000B | 上海华龙 | 1 | 178000 | 钢绞线拉伸试验。 |  |
|  |  |  | 微机控制电子钢绞线应力松弛试验机（应力松弛试验机） |  |  | WSC-30 30T | 上海华龙 | 1 | 168000 | 钢绞线拉伸试验、松弛率。 |  |
|  | 10 | 橡胶支座 | 500T压力机 |  | 微机控制电液伺服压剪试验机（桥梁橡胶支座压剪试验机） | YJW-5000 | 上海华龙 | 1 | 680000 | 桥梁橡胶支座的抗压弹性模量、抗剪弹性模量、抗剪粘接性能、抗剪老化、磨擦系数、转角、极限抗压强度、容许转角等试验 |  |
|  |  |  | 剪切侧向加载系统 |  |  |  |  |  |  |  | 已含 |
|  |  |  | 老化箱 |  |  | QL-J/D100 | 无锡博奥试验设备有限公司 | 1 | 57600 | 模拟橡胶老化过程，提供性能式样用的老化支座样品。 |  |
|  |  |  | 游标卡尺 |  |  | 同前 | 同前 | 1 |  | 测量支座的几何参数。 | 同前 |
|  | 11 | 球形支座 | 500T压力机 |  |  | YJW-5000 | 上海华龙 | 1 |  | 进行支座抗压试验 | 同前 |
|  |  |  | 剪切侧向加载系统 |  |  |  |  |  |  |  | 同前 |
|  |  |  | 游标卡尺 |  |  | 同前 | 同前 | 1 |  |  | 同前 |
|  |  |  | 厚度塞尺 |  |  | - | 浙江 | 1 | 200 |  |  |
|  | 12 | 盆氏支座 | 500T压力机 |  |  | YJW-5000 | 上海华龙 | 1 |  | 进行支座抗压试验 | 同前 |
|  |  |  | 游标卡尺 |  |  | 同前 | 同前 | 1 |  |  | 同前 |
|  |  |  | 厚度塞尺 |  |  | 同前 | 浙江 | 1 |  |  | 同前 |
|  | 13 | 伸缩缝 | 钢直尺 |  |  | 同前 | 同前 | 1 |  |  | 同前 |
|  |  |  | 游标卡尺 |  |  | 同前 | 同前 | 1 |  |  | 同前 |
|  |  |  | 厚度塞尺 |  |  | 同前 | 浙江 | 1 |  |  | 同前 |
|  | 14 | 几何线形 | 全站仪 |  |  | 同前 | 同前 | 1 |  |  | 同前 |
|  |  |  | 水准仪 |  |  | 同前 | 同前 | 1 |  |  | 同前 |
|  |  |  | 钢尺 |  |  | 50M/15VM、5M | 长城 | 1 | 260 |  |  |
|  | 15 | 索力测量 | 振动测试系统 |  |  | BlastMate III | 加拿大Instantel公司 | 1 |  | 振动检测。 |  |
|  |  |  | 锚索计 |  |  | ANCLO | 加拿大 | 1 |  | 测量荷载。 |  |
|  | 16 | 钢结构防护涂装 | 一体化涂层厚度仪 |  |  | TT220 | 时代公司 | 1 | 4600 | 检测铁基或非铁基材料上的镀锌等涂层的厚度。 |  |
|  | 17 | 高强度螺栓扭矩 | 超声测力计 |  |  |  | 美国 | 1 |  | 测量荷载。 |  |
|  |  |  | 扭力扳手 |  |  | 2000N.m | 北京 | 1 | 7700 |  |  |
|  | 18 | 钢结构无损探伤 | 金属超声波探伤仪 |  |  | ZBL-U600 | 北京智博联 | 1 | 42900 | 探测金属内部和焊缝的缺陷，测量金属的厚度。 |  |
|  |  |  | X射线探伤仪 |  |  | XXG –2505 | 丹东无损检测技术设备公司 | 1 | 58000 | 探测金属内部和焊缝的缺陷 |  |
|  |  |  | 磁探机 |  |  | MP-A2D | 韩国 | 1 | 9800 |  |  |
|  | 19 |  | 桥梁检测车 |  |  | 12m | 徐工集团 | 1 | 196万 | 桥梁检测平台 |  |
| 隧道工程 | 1 | 隧道现场监控测量 | 自动安平水准仪 |  |  | 同前 | 同前 | 1 |  | 检测隧道限界等几何特性，与设计对比。 | 同前 |
|  |  |  | 激光断面仪 |  |  | BJDM-5 | 北京欧亚 | 1 | 65800 |  |  |
|  |  |  | 频率读数计 |  |  | YT-DSY-2 | 丹阳市岩泰工程仪器厂 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 周边收敛计 |  |  | YT- SLJ-1 | 丹阳市岩泰工程仪器厂 | 1 |  | 测量隧道工程围岩变化。 |  |
|  |  |  | 锚杆拉拔计 |  |  | HC-50 | 北京 | 1 | 29900 | 检测锚杆的拔出力和位移。 |  |
|  |  |  | 变形计 |  |  | YT-500C | 丹阳市岩泰工程仪器厂 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | 隧道地质检测及超前预报 | 探地雷达系统 |  |  | SIR-3000 | 美国 | 1 | 76万 | 检测道路、隧道衬砌。 |  |
|  | 3 | 隧道结构及病害检测 | 探地雷达系统 |  |  | SIR-3000 | 美国 | 1 |  | 检测道路、隧道衬砌。 | 同前 |
|  |  |  | 回弹仪 |  |  | 同前 | 同前 | 1 |  | 同前 | 同前 |
|  |  |  | 碳化深度仪 |  |  | 同前 | 同前 | 1 |  | 同前 | 同前 |
|  |  |  | 非金属超声波 |  |  | 同前 | 同前 | 1 |  | 同前 | 同前 |
|  |  |  | 读数显微镜 |  |  | 同前 | 同前 | 1 |  | 同前 | 同前 |
|  |  |  | 取芯机 |  |  | 同前 | 同前 | 1 |  | 同前 | 同前 |
|  | 4 | 隧道环境检测 | 多功能光度计 |  |  | TES 1330 | 台湾 | 1 | 980 | 检测隧道内光照度、噪声、风速。 |  |
|  |  |  | 精密声级计 |  |  | AWA5661 | 杭州 | 1 | 4980 |  |  |
|  |  |  | 数字手持式风速计 |  |  | AR836 | 香港 | 1 | 1600 |  |  |
|  |  |  | CO气体检测报警器 |  |  | CTH1000B | 北京 | 1 | 2980 |  |  |
|  |  |  | 能见度检测仪 |  |  | DL－VICO | 四川 | 1 | 49800 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

北京欧亚星宇科技有限公司

北京市丰台区南三环西路16号搜宝商务中心2号楼610室

电话：010-87875670   87875671  87875672  87875673   87562526

网址：WWW.TM17.COM    WWW.YIQI518.COM

邮箱：87875673@163.com